Министерство на околната среда и водите

- Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик

- РЕШЕНИЕ № ПК-42-ПР/2008г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (НУРИОВОС) и представената писмена документация от възложителя  по Приложение  № 2  към  чл. 6 от  НУРИОВОС

Р Е Ш И Х

да се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: Руслова водно-електрическа централа

местонахождение: Река Луда Яна на кота дъно река 319.05 в землището на с. Попинци

с възложител: „Адванс” ООД				Идент. № 112619958

с адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Георги Машев” № 3

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение включва изграждането на руслова водно-електическа централа (ВЕЦ) на текущи води без възможност за регулиране на оттока, която включва: бент в руслото на реката на кота дъно 319.05 с височина 7.5 м; преливаема стоманенобетонова стена, с нисък праг и сегментни затвори; водовземна част с груби и фини решетки и подходящ профил за провеждане на водите към турбините; дънни изпускателни саваци за промиване на яза и отвор за промиване на камерата пред турбината; сграда на малката ВЕЦ „Попинци” с машинна зала, командно помещение и санитарно битови помещения; изтичало за връщане на водите преминали през турбините; крилни стени за водохващането в дясната част на бента; рибен подход; площадка за развитие на уредбите за присъединяване на МВЕЦ. Общата площ за разполагане на всички съоръжения на бента на МВЕЦ се определя на 6600 м2 терен. Общата заливаема площ разположена изцяло в руслото на реката в землището на с. Попинци се определя на 37500 м2, с обем около 157000 м3. В централата ще бъдат инсталирани два броя хоризонтални ниско-падови турбини „Каплан”, едната с двойно регулиране. През тях в годишен период при средна година се очаква да преминават около W = 63 000 000 м3 вода за средногодишното производство на ел. енергия 1500000 kWh.

Площадката на инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони BG0000426 „Река Луда Яна” и BG0001039 „Попинци”.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3 (з) от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда.

- МОТИВИ:

- С реализацията на инвестиционното предложение се очаква да настъпи значително въздействие на компонентите на околната среда.

- При осъществяване на инвестиционното предложение е възможно трайно увреждане на значително количество терени и оказване на косвено влияние на съседните райони чрез фрагментация на местообитанията и популациите на видовете предмет на опазване в двете зони „Река Луда Яна” и „Попинци”.

- Съществува вероятност площадката на инвестиционното предложение да е част от местообитание на видовете животни  предмет на опазване в защитената зона. С доклада по ОВОС и с оценката за съвместимост ще се изясни въздействието от осъществяването на инвестиционното предложение върху тях и като цяло върху защитената зона.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалия кодекс.

Дата: 12.05.2008 г.			                                    Директор:

/Гергана Шишиньова/